H1.25户内表贴全彩

一、产品关键技术参数

1、像素间距:1.25mm；

2、像素构成：SMD表贴三合一LED表贴黑灯，表面黑色雾化处理，表面不反光。采用自主封装0808哑黑灯珠，具有高对比度、高可靠性；

3、成像原理：LED主动发光；

4、像素密度：640000 点/㎡；

5、亮度：≥550 cd/m²；

6、垂直视角：≥160°，水平视角：≥160°；

7、刷新频率≥3840Hz；

8、扫描方式:1/30扫描；

9、峰值功耗：550W/㎡；

10、工作环境温度：-25℃至+45℃；

11、工作环境湿度：10%～50%；

12、单个箱体尺寸：400mm*300mm；

13、采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无故障点十字线现象；

14、精选PWM驱动IC，高刷新率、高灰阶过度自然、拍照无水波纹；

15、4.2V低电压供电，功耗低、安全可靠；

16、箱体之间无线缆设计，采用伸缩式连接插头设计，使屏体整体外观简洁，美观。动态节能技术，降低功耗。

二、公司资质

- 提供生产厂家营业执照（三证合一）（复印件并加盖公章），公司注册资金必须1亿以上；

- 提供厂家所投产品的CCC证书，ROHS证书，CE认证证书， ISO9001质量管理体系认证证书， ISO14001环境体系认证证书；OHSAS18001职业健康认证证书；

- 投标公司必须拥有产品生产厂家的授权书原件及售后服务承诺函；

- 所投厂家获得过十佳LED显示屏渠道建设品牌；

5、所投LED显示屏生产厂家获得省级或省级以上名牌产品证书（提供证明文件）；

6、所投LED显示屏生产厂家提供计算机软件著作权登记证书（复印件并加盖公章）；

7、所投LED显示屏生产厂家为省级或国家级高新技术企业（提供证明文件）；

8、所投LED显示屏厂家具有商标著作权（提供证明文件）；

9、所投LED显示屏厂家提供专利证书，至少有一项发明专利证书（复印件并加盖公章）；

10、所投LED显示屏厂家拥有中国合格评定国家认可委员会实验室认可检测中心证书；（复印件并加盖公章）；

11、所投LED显示屏厂家具备LED自主封装能力，LED灯珠及显示屏为同一品牌（出具证明原件）；

三、产品检测报告

所投LED显示屏厂家提供以下检测项目120天内产品检测报告，检测报告必须包含以下所有项目，且为国家级实验室出具：

- 投标产品垂直视角≥160°,水平视角≥160°；平整度偏差≤0.5mm；像素中心距偏差≤5%；水平相对偏差≤5%；垂直相对偏差≤5%；抗电强度在承受50Hz、1500V交变电1min，未击穿；组成LED显示屏的显示模组的对地漏电流应不超过3.5mA/㎡。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章）

- 产品检测报告（水平垂直视角、平整度、像素中心距偏差、水平垂直偏差、抗电强度、对地漏电流）

- 投标产品白平衡亮度≥550cd/m²（色温6500K，校正后）；模组亮度均匀性≤5%；色温6500K~12000K可调；白光功率；基色主波长误差△5＜λD＜7。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章）

- 产品检测报告（亮度、均匀性、色温、白光功率、波长误差）

3、投标产品换帧频率≥50Hz；模组负载变化率≤3%；灰度等级256；像素失控率≤0.0001。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章）

- 产品检测报告（换帧频率、负载变化、灰度等级、像素失控率）

- 4、投标产品需经过整机性能检测，像素间距为1.25mm，像素密度为640000点/m²，对比度≥5000:1，刷新频率≥3000，峰值功耗为1075W/m²，平均功耗为521W/m²，亮度调节范围为550cd/m²-650cd/m²可调，可播放视屏，支持播放视屏时叠加字幕。（提供首页具有CMA\CAL\CNAS标识的检测报告复印件）

- 产品检测报告（像素间距、像素密度、对比度、刷新频率、峰值功耗、平均功耗、亮度调节范围、视屏播放、字幕叠加）

5、投标产品需经过环境可靠性检测，屏体外观和结构检测均符合SJ/T 11141-2012 LED显示屏通用规范的要求，屏体在-40℃低温及60℃高温条件下以不工作的状态保持4h，恢复后样品能正常工作；屏体在温度升至40℃，湿度升至90%RH以不工作的状态保持48h，恢复后样品能正常工作；样品外壳防护等级满足IP43的要求。（提供首页具有CMA\CAL\CNAS标识的检测报告复印件）

6、为避免屏体对人眼视力造成损害，投标产品需获得《低蓝光危害检测报告》。（提供首页具有CMA\CAL\CNAS标识的检测报告复印件）

7、投标产品需经过电磁兼容检测，射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度实验、射频电磁场引起的传导抗扰度、电压暂降抗扰度均符合GB/T 17618-2015《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》。（提供首页具有CMA\CAL\CNAS标识的检测报告复印件）